交叉信息核心技术研究院

前沿构架与智能芯片研究中心

启明920芯片测试报告

| 负责人: | 马恺声 |
| --- | --- |
| 组 员: | 谭展宏 伍毅夫 |
|  | 张延年 张武科 |
|  | 张军超 王成勋 |
|  | 王涛 钟坛 |
|  | 陈声发 陈红洋 |
|  | Jan-Henrik Lambrechts |
| 时 间: | 2020年09月04日 |

目录

一、 设计简介	1

1、 研究背景	1

2、 启明920芯片设计介绍	3

二、 芯片物理测试	7

1、 芯片基本信息	7

三、 芯片测试板与测试系统介绍	7

四、 芯片基本模块测试	8

1、 芯片寄存器测试	8

2、 Memory测试	8

3、 芯片PLL测试	8

4、 复位测试	9

5、 功能测试	9

6、 异常测试	9

五、 基于测试数据的性能评估	10

1、 测试数据描述	10

2、 性能评估	10

3、 整体性能效果	12

4、 设计比较	13

六、 总结与展望	13

1、 启明920工作总结	13

2、 未来展望与计划	14

附录—启明920调试记录	16

- 设计简介

- 研究背景

深度神经网络（Deep Neural Networks, DNNs）是目前许多现代人工智能应用的基础。目前无论学术界还是产业界，都致力于研究满足各种应用需求的神经网络模型。如图1所示，伴随着DNN模型快速发展的是越来越庞大的参数量以及计算量。为了能够将庞大的模型部署到我们实际的产品应用中，不得不对原始模型进行优化，其中一种重要手段就是模型压缩。

图1  DNN模型精度和计算量及参数规模的发展

图2  DNN模型的权重剪枝方式

对DNN模型权重的剪枝以及量化是模型压缩的主要方式。权重剪枝的主流手段如图2所示，包括细粒度剪枝（非结构化）、形状剪枝、卷积核剪枝、（输入）通道剪枝以及滤波器剪枝。越在左边的剪枝方式精度越友好，但是硬件对稀疏的利用效益越小；越在右边的剪枝方式精度会越容易下降，但是硬件对稀疏的利用效益越大。

为了寻求更好的硬件友好与模型精度的折中，我们核心院和清华大学合作提出了高效的图案剪枝方式，该思想如下图所示。图案剪枝是对3×3卷积进行优化，在不同的卷积核中采用相同的稀疏比，但允许其位置各不相同，并进而通过算法筛选选取少量种图案。这样，我们可以通过很少的比特来编码不同的图案（如4比特），并且在存储中只需要存储每个卷积核中“非零”参数，这样可以降低模型的存储和带宽需求，同时不会引入太多的索引存储。此外，由于不同卷积核中稀疏比相同，这样有助于平衡不同卷积核之间的计算时间，从而提升计算资源利用率。该剪枝方法我们在ResNet以及VGG等网络，于CIFAR-10和ImageNet数据集下进行测试，在把3×3卷积基本只剩一个“非零”参数的压缩策略下，精度损失小于1%。

因此，在剪枝方面需要有一个统一的硬件架构为不同的剪枝模式提供支持。在现有的硬件中，大多数只能对通道剪枝和滤波器剪枝有所支持，这是因为这是完全结构化的剪枝策略，在硬件上对应的实现是配置卷积层的通道宽度即可，相当于是计算更窄的一个卷积层，所以我们一般把这两种剪枝成为“Narrow Down”即“变窄”的处理，这种剪枝方式的精度敏感性很高，很难把模型进行高倍率的压缩。而对于我们的图案剪枝，包括前人所采用的形状剪枝、卷积核剪枝等，这是会引入相对不规则的数据稀疏性。对于图案剪枝和形状剪枝，引入的是卷积核内部的每个参数层次稀疏；而对于卷积核剪枝，引入的是卷积核自身的稀疏。为了去利用这些稀疏数据，以实现在计算时间上的减少，需要专用的硬件予以支持，从而发挥稀疏所带来缩短计算延时的机会，突破硬件自身固有的算力，实现由稀疏带来的算力增益。

图3  DNN模型图案剪枝示意

图4  不同模型的量化效果差异

而在量化方面，我们发现不同模型有其合适的权重量化方式。如图4所示，我们在CIFAR10上测试了5个经典模型，量化策略采用了两种非线性量化以及一种线性量化模式。因此为了高效地适配不同场景、不同模型的量化需求，硬件有必要提供相应的动态配置的解决方案。

基于以上的研究背景，“启明920”应运而生，旨在用统一的硬件架构，对不同的剪枝模式以及不同的权重量化策略，予以高效的支持。通过对不同剪枝模式、量化的可配置支持，可适配在边缘不同场景的需求：例如在对压缩需求小、希望更高精度的场景，可以采用细粒度压缩或者不压缩的处理，这时候“启明920”会检测在输入数据（包括激活与权重）中随机分布的零值，尽可能跳过无效计算的周期，提升计算效率。在我们的测试中，仅利用模型参数和激活输入中固有零值，“启明920”也可由77.5%的性能提升；而对于压缩需求大的应用场景，我们最高可以实现764%的性能提升，即总等效算力为硬件固有算力的近9倍。

- 启明920芯片设计介绍

“启明920”芯片为“启明910”的迭代版本，其峰值性能为前代版本的近10倍，并且有更高的灵活性以及更高的面积效率。“启明920”在UMC CMOS 55nm的工艺下完成流片，面积为3.5×3.9mm，片上集成SRAM合计约243KB，并部署有256个MAC单元，整个处理流程均以流水线形式实现，峰值频率可达300MHz，硬件固有的峰值算力为153.6GOPS，而通过利用稀疏计算的效益，等效的峰值算力可达到1327.2GOPS。在电气设计上，计算核心和SRAM的标准电压为1.0V，IO标准电压为3.3V，IO数量合计216个，其中160个为信号管脚，其余56个为电源管脚。

“启明920”对深度学习模型计算具有较高的灵活性，在卷积核配置上支持3×3和1×1两种主流尺寸，步长支持1和2两种，特征图的尺寸可以任意指定。基于这些计算配置，可以完成VGG，ResNet，MobileNet等主流分类模型，以及Yolo，SSD等检测模型的运算。

“启明920”的整体架构如图5所示，整体为软硬件协同的设计，其中虚线部分为算法优化及数据预处理，实线部分为硬件模块。硬件模块可分为激活缓冲与调度模块（ICS），64组处理引擎（PE），64组与PE相适配的权重缓冲区，以及其他处理模块（包括池化模块、后处理与量化模块、输出缓冲区）。在权重缓冲区中，上层算法与软件会将经过卷积核剪枝和（或）图案剪枝后的权重按照一定规则导入存储中，同时ICS模块也会导入由上层软件提供的卷积核剪枝的信息，提供输入通道数据多播的掩码。在PE模块中，压缩后的卷积核会经过解码后与相应激活进行稀疏检测，计算核心会挑选出有效的A-W操作对。从而实现跳过零数据的运算周期，提升整体的计算效率。

图5  启明920芯片整体架构

图6  面向图案剪枝的架构设计

图6为所示，中间部分为整体的计算流水线，其中在图案解码器为左边蓝框所示，即对捆绑到权重参数前的索引进行解码，将若干个非零参数还原回完整的3×3卷积核，再进行后续计算。而在指针生成器在右侧所示，采用二分发找到有效A-W数据对的位置。

在量化方面，由于在现有工作中，权重的定点量化、2的幂指数量化和混合的2的幂指数量化都有相关的研究，但缺乏一个统一的硬件架构同时支持这几种量化方式。这是有必要的，因为不同网络或不同的应用场景中，采取不同的量化效果会不一样。此外，在混合2的幂指数上我们做了优化，引入两个调整因子，在每一层都会采用不同的调整因子去使得参数最优。

图7  线性量化、2的幂指数量化、混合2的幂指数量化的数值分布

图7为三种权重量化方式的数值分布，线性量化的数值分布是均匀的，指数量化呈现典型的小数部分密集、大数部分稀疏的分布，而混合幂指数量化为两者之间。在不同的网络、任务中，有模型自身较好的一种权重参数数值分布形式。

图8为面向三种量化的统一MAC单元架构，以及相应的计算方式。我们将这三种量化方式拆解为移位计算以及多个小型加法器，从而搭建出一个面向三种不同权重量化的等效乘法器，从而避免采用复杂的译码模块以及传统乘法器。相对传统设计，我们这种统一的MAC单元设计节省了约30.7%的功耗以及3.5%的面积开销。

图8  支持三种量化的统一MAC单元架构

图9  混合量化计算处理

另外，在整体运算上，推断运算采用混合精度的方式进行（如图9所示）。我们把原始的运算拆解为卷积的乘加运算以及对结果的放缩与偏移。在计算密集型的卷积阶段，使用定点计算模式，这样可以大大降低计算的开销；在放缩与偏移计算中，我们对批归一化与权重的量化缩放因子做了统一处理，最终得到放缩与偏移的线性运算中的参数k和b，量化精度采用16比特的半精度浮点，这样以确保最终的硬件计算的精度和开销最优。

- 芯片基本信息与测试系统

- 芯片基本信息

“启明920”芯片架构名称为MUSE V2，整个芯片采用UMC 55nm SP工艺进行设计生产，裸片面积3.5mm x 3.9mm，数字逻辑约四百万门。IO管脚216个，其中信号管脚160个，电源管脚56个，分别为数字IO电源3.3V、模拟IO电源3.3V、数字Core电源1.0V和模拟Core电源1.0V。由于IO频率约为100MHz，片外数据位宽为128比特，从而提供12.5Gbps的片外带宽。片上时钟由PLL倍频产生，可稳定运行在300MHz频率。

图10 芯片布局图                         		图11 芯片物图

- 芯片测试板与测试系统介绍

芯片测试系统有三部分组成，包括软件系统、FPGA测试板卡以及启明920测试板。

图12 芯片测试系统框图		       	图13 芯片测试硬件环境

- 芯片性能评估

- 整体性能效果

| 工艺 | UMC 55nm SP |
| --- | --- |
| 电压 | 0.75V – 1.00V |
| 面积 | 3.5mm x 3.9mm |
| SRAM | 243KB |
| 静态功耗 | 28mW (@Core: 1.0V; IO: 3.3V) |
| 频率 | 20 - 400MHz |
| 峰值性能 | 1407.15 GOPS (VGG-16 Conv-8, 1-Pattern, 75% Kernel Pruning, 95% Activation Sparsity @380MHz, Core: 1.0V) |
| 功耗 | 24.71~312.84 mW (min: VGG-16 Conv-11, @20MHz, Core: 0.75V max: VGG-16 Conv-8, @360MHz, Core: 1.0V) |
| 最优能效 | 7.24TOPS/W (VGG-16 Conv11, 1-Pattern, 75% Kernel Pruning, 95% Activation sparsity @260MHz, Core: 0.87V) |

- 设计比较

| 设计工作 | 工艺 | 时钟频率 | 峰值性能 | 能耗 | 最优能效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 启明920 | UMC 55nm SP | 20~400MHz | 1407.15 GOPS | 24.71~312.84mW | 7.24TOPS/W |
| 启明910[1] | UMC 55nm SP | 10-400MHz | 234.6 GOPS | 90mW | 3.16TOPS/W |
| Eyeriss [2] | TSMC 65nm LP | 200MHz | 84 GOPS | 278mW | 302.2GOPS/W |
| VLSI’16 [3] | TSMC 40nm LP | 12-204MHz | 102 GOPS | 76mW | 1.75TOPS/W |
| VLSIC’17 [4] | TSMC 65nm LP | 10-200MHz | 368.4 GOPs | 290mW | 1.27TOPS/W |
| QUEST [5] | 40nm CMOS | 75-330MHz | 1960 GOPS | 3.3W | 590GOPS/W |

[1]启明910峰值性能、功耗、能率比在400MHz频率下测试得到，

[2] Y.H. Chen, et al, ISSCC 2016 ， [3] B.Moons et al, VLSI 2016,

[4] S.Yin et al, VLSIC 2017 ， [5] K. Ueyoshi et al, ISSCC 2018